Gép szerkesztés és modellezés

2020.02.13

Megjegyzés:

Képernő mentés a képernyő egy kijelölt részéről
Win+Shift+S

1.feladat: (Ora1Tolner_01.ipt)

A feladat többféleképpen megoldható:

Belépünk a Sketch 8Vázlat) parancsba

lépés 1/a Vonalat húzunk

A Line parancsot használva megadható a vonal hossza és iránya. Ha az object snep (alapértelmezett) be van kapcsolva horizontális, vertikális irányba automatikusan beugrik a vonal.

lépés 1/b Vagy téglalapot készítünk

Pl megadható a téglalap középpontja é a két kiterjedésének a mérete

lépés 2 Furat megrajzolása körrel

A kör középpontját lerakjuk majd megadjuk az átmérőjét (alapértelmezett). Ha sugarat szeretnénk megadni akkor Egérmenüben (Egér jobbgomb) kiválasszuk a Rádiusz opciót (ez öröklődik, ha újra átmérőt akarunk használni vissza kell állítani).

lépés 4 Kör pozicionálása

A kör pozicionálást A kör középpont és bázispont kijelölésével könnyedén elvégezhetjük. Ha a rendszer nem ismeri a számunkra megfelelő méret (Pl Aligned azaz irányfüggő méret) egérgomb jobb menüben kiválaszthatjuk.

sketch szerkesztés befejezése

Modell készítés (Lemez alkatrésznél általában extrude (Kihúzás)

egy párbeszéd ablak jelenik meg

- Itt megadható a profil (Általában Sketch vagy egy test felülete)

- Megadható a kimenet (test vagy felület)

- Megadható a művelet egy másik esthez képest (Összeadás kivonás, közös rész..)

- Megadható a kihúzás irány (Egy vagy akár több)

- Megadható a kiterjedés (extension)
Táolság (distance) vagy vamely bázisfelület tól-ig hatr

- …

(A művelet akkor nem hajtható végre, ha a vázlatrajzban folytonossági hiány van)

2.feladat: (Ora1Tolner_02.ipt)

3.feladat: (Ora1Tolner_03.ipt)

4.feladat: (Ora1Tolner_04.ipt)

5.feladat: (Ora1Tolner_05.ipt)

Ferde vonal húzása lokális koordinátarendszerben

Ferdevonal húzáskor jól jöhet, hogy Vonalhúzás közben van módunk koordinátarendszert váltani (egér jobb gomb)

- Abszolút koordináta rendszerben a kordinátatengely „0” pontjához mérünk

- Relatív koordináta esetén a kezdőponthoz (előző pont) mérjünk

- Polár koordináta esetén egy hoszt és egy szgértéket van módunk megadni

- Cartesián koordináta esetében X, Y [Z] koordinátákat adhatunk meg

Az elkülönült (70mm-re levő) furat másolással is létrehozható

Ilyenkor meg kell adni a másolni kívánt objektum(-okat) illetve a másolás bázispontját, valamit az eltolási vektorokat…

6.feladat: (Ora1Tolner_06.ipt)

Kiosztás alkalmazása ismétlődő lyukak esetén (Pattern)

Két kiterjedésű kiosztás (rectangular pattern)

egy párbeszéd ablak jelenik meg

Itt megadható a profil (Paraméterei)

- Vertikális, horizontális kiosztás adható meg

- A jobbra dupla nyíllal a panel kiegészül 2 opcióval. Ha az „Associte” be van kapcsolva akkor egy objektumként kezeli a kiosztott másolatokat, (kikapcsolt állapotban mint

(elkülönült objektumokat lehet CUT paranccsal vágni).

7.feladat: (Ora1Tolner_07.ipt)

Egy szimmetrikus alkatrészről lévén szó elég csak a felét megrajzolni, majd tükrözni. A Tükrözés 2 pont megadásval (2 pont egyértelműen meghatároz egy egyenest),

vagy készíthetünk egy segéd (szaggatott) vonalat is

Tükrözésnél meg kell adni a tükrözni kívánt  objektumot, illetve a tükrözés tengelyét

Miután elhelyeztük az első furatot a többi Két kiterjedésű kiosztások sorozatával (rectangular pattern) is megadható

8.feladat: (Ora1Tolner_08.ipt)

Első lépésként egy furatot és a lekerekítési sugárnak megfelelő kört megrajzoljuk, majd ezt lemásoljuk 2x és méretmegadással pozícionáljuk.

Második lépésben húzunk 3 egyenest, amiket kényszerekkel fogunk pozícionálni

Szükség esetén pozíciót kényszerezhetük, de ezt remekül helyettesítheti a méretmegadásból adódó kényszer is

Az egyeneskét érintőkényszerrel pozícionálhatjuk a körökhöz.

Ha eltűnnek a kényszerek, jelölési, újra láthatóvá tehetők

Az egyes egyenesek vagy túlnyúlnak, vagy nem érik el a kör érintőt

Levágás (bizonyos esetekben kívülről befele be kell tartani a levágási sorrendet, ha előtte alkalmazunk Osztást (Patten))

Hozzáhúzás

9.feladat: (Ora1Tolner_09.ipt)

Először elhelyezzük a két kört majd, az egyeneseket, majd érintőkényszerrel pozícionáljuk a körhöz. A felesleges vonaldarabokat pedig eltávolítjuk. Az offset paranccsal pedig az ovális pályával párhuzamosan hozhatunk létre vonalat adott távolságra.

10.feladat: (Ora1Tolner_10.ipt)

Ezt a feladatot, körív rajzolással oldottam meg. Ahol, megadtam a körív középpontját majd, a kezdő és 90° a végpontot. Ezt követően megadhatjuk méretezéssel a kör középpontját és a sugarát.

A következő lépésnél egyenesekkel körbe megrajzoljuk az alakzatot, elhelyezzük a megfelelő kör átmérővel a furatokat.

A lekerekítéseket megadhatjuk az átmérő begépelésével, majd ezt követően lenyomva az egyenlőségjelet ki kell jelölni a lekerekítendő élpárt.

11.feladat: (Ora1Tolner_11.ipt)

Az előző feladathoz hasonlóan, a rajzolást a körív megrajzolásával, pozicionálásával majd alakzat körbe rajzolásával kezdtem, majd elhelyeztem a három furatot is. és a furatok elkezdtem,

A letörés is esetében választhatunk, a szimmetrikus oldal, az eltérő oldal valamit egy oldal és szög megadása közül.

12.feladat: (Ora1Tolner_12.ipt)